11种易制毒危险化学品的安全技术说明书

目  录

| 第二类 | 第三类 |
| --- | --- |
| 1．苯乙酸 | 6．甲苯 |
| 2．醋酸酐 | 7．丙酮 |
| 3．三氯甲烷 | 8．甲基乙基酮 |
| 4．乙醚 | 9．高锰酸钾 |
| 5．哌啶 | 10．硫酸 |
|  | 11．盐酸 |

复旦大学资产与实验室管理处

2016年9月

1.苯乙酸

一、基本信息

| 外观与性状： | 白色粉末, 有特殊气味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境、易燃易爆 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、强碱 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 |
| --- | --- |
| 身体防护： | 戴化学安全防护眼镜、穿防毒物渗透工作服、戴橡胶手套 |
| 其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣；注意个人清洁卫生；定期体检 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物 |
| 储存条件： | 远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 |
| 误 吸： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴防尘面具（全面罩），穿防毒服 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源 |
| 废弃收集手段： | 避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置 |

2.乙酸酐

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境、易燃易爆 |
| 禁配物： | 酸类、碱类、水、醇类、强氧化剂、强还原剂、活性金属粉末 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器 |
| --- | --- |
| 身体防护： | 穿防酸碱塑料工作服、戴橡胶耐酸碱手套 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、活性金属粉末、醇类等分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间 |
| 废弃收集手段： | 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

3.三氯甲烷

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境 |
| 禁配物： | 碱类、铝 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 戴化学安全防护眼镜、穿防毒物渗透工作服、戴防化学品手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 配备泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、铝接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 雾状水、二氧化碳、砂土 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

4.乙醚

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、极度易燃 |
| 禁配物： | 强氧化剂、氧、氯、过氯酸 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩） |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装适量，应留有5%的空容积。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 远离火种、热源。库温不宜超过26℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

5.哌啶

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色澄清液体，有类似氨的气味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、易燃 |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 穿胶布防毒衣、戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

6.甲苯

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境、易燃 |
| 禁配物： | 强氧化剂 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 戴化学安全防护眼镜、穿防毒物渗透工作服、戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防毒服 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

7.丙酮

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、极度易燃 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、碱 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩） |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

8.甲基乙基酮

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色液体，有似丙酮的气味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、易燃 |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类、强还原剂 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜、穿防静电工作服、戴橡胶耐油手套 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 饮足量温水，催吐。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

9.高锰酸钾

一、基本信息

| 外观与性状： | 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、助燃 |
| 禁配物： | 强还原剂、活性金属粉末、硫、铝、锌、铜及其合金、易燃或可燃物 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 穿胶布防毒衣、戴氯丁橡胶手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 水、雾状水、砂土 |
| --- | --- |
| 危险特性： | 遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 隔离泄漏污染区，限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置 |

10.硫酸

一、基本信息

| 外观与性状： | 纯品为无色透明油状液体，无臭 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境、助燃 |
| 禁配物： | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 穿橡胶耐酸碱服、戴橡胶耐酸碱手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |

五、消防措施

| 灭火剂： | 干粉、二氧化碳、砂土 |
| --- | --- |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |

11.盐酸

一、基本信息

| 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| --- | --- |
| 危险性类别： | 危害健康、污染环境 |
| 禁配物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |

二、个人防护

| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器 |
| --- | --- |
| 眼、体、手防护： | 穿橡胶耐酸碱服、戴橡胶耐酸碱手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯 |

三、操作处置与储存

| 环境要求： | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟 |
| --- | --- |
| 操作要求： | 远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 |
| 储存室要求： | 阴凉、通风的库房。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |
| 储存条件： | 库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储 |

四、急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 |
| 误 吸： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| 误 食： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |

五、消防措施

| 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性 |
| --- | --- |
| 灭火剂： | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服 |

六、泄漏应急处理

| 处理人员防护： | 戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物 |
| --- | --- |
| 应急处理手段： | 尽可能切断泄漏源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入 |
| 废弃收集手段： | 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |